＜参考記入書式３＞　　　　　　　　　木材購入仕様書雛型

＊＊＊＊　工事　木材購入仕様書（案）

1.木材適用範囲

・本仕様書は、「＊＊＊工事」において使用する木材納品の業務委託に適用する。

2.木材の定義

・受託者は、別紙「木材調書」に記載された規格・数量の木材を「＊＊産材」とすること。

・「＊＊＊産材」を証明するために、産地証明書等を提示すること。

・「＊＊＊産材」以外の木材を調達しなければならない場合は、監督員と協議の上決定すること。

3.木材の数量と変更

・受託者は、別紙「木材調書」に記載された規格・数量の木材を調達すること。

・設計図書の変更または積算上の不備により増減した木材数量については、当初契約単価に基づき変更契約を行う。

・施工上の都合により積算基準を超えて不足した木材については同工事請負業者の負担で調達すること。

4.木材の製材・乾燥

・納入木材品質については、公共建築木造工事標準仕様書を参照し、特記事項は、本仕様書もしくは発注者、監理者と協議を行うこと。

・木材品質を確保するために組まれる生産体制、担当事業者一覧及び製材・乾燥・検査業務等要領書を作成し発注者に確認を行うこと。

・原木の製材にあたっては、乾燥による痩せや曲りを考慮し適切な歩増し（約１５％程度）を行い、修正挽きの後の仕上げ時に設計寸法を確保できるようにする。

・原木の芯が偏っていたり著しく変形し芯を通して製材することが不可能なものは使用してはならない。

・鋸屑は、製材後できるだけ速やかに取り、必ず桟積（桟は乾燥材）とすること。

・すべての木材は、人工乾燥もしくは天然乾燥を行い、その後必ず修正挽きを行うこと（大引きは例外とする）。

・含水率は＊＊％を原則とする。

・製材後、乾燥開始までに材表面に干割れを起こさないように適切な処置をすること。

・高機能木材乾燥装置（以下、乾燥機）を利用する場合は、材種に応じた適正温度及び適正時間にて指定された含水率を確保できるように乾燥させること。その際に、内部割れ等が起こらない方法とすること。

・天然乾燥を行う場合は、自然の力を利用して材種に応じた適正期間、適期材の管理を行い、指定された含水率を確保できるように乾燥させること。

・求められる木材品質を確保するためにも、上記の内容を行い、適期自主検査を行うこと。

5.木材の品質

＊＊に示す納入規格の製材品質については、以下の項目を配慮して品質の確保を行うこと。また、品質が確保できない場合は、監督員と協議のうえ決定すること。

（１）目視

・木材調書に「特１等」と指定されているものは、旧JAS１等材の目視基準に準ずるものとし、４材面に丸味の無いものとする。

・生き節は使用可とするが、腐れ、死に節、抜け節などは原則として使用不可とする。ただし、死に節や抜け節などがある場合は、監督職員と協議の上、埋め木などの処置、交換を行うこと。

・設計図書もしくは木材調書に記載されている見え掛り部分の横架材及び、スパンが広い横架材に対しては、横架材の材成1/2より下の部分には死に節が無い材を原則として選定する。もし、死に節や抜け節などがある場合は、監督職員と協議の上、埋め木などの処置、交換を行うこと。

・カビ等の発生のおそれのある材や、虫食い跡には十分注意を行い確認し、カビや虫食い跡のある材は納品場所へ持ち込まないこと。

（２）ヤング係数

・柱材及び横架材において、木材調書に強度指定がある材については、全てヤング係数を測定し、計測結果は木材に印字することと検査調書にまとめ監理者へ提出する。

・ヤング率を計測器で計測することを原則とするが、打撃試験により計測する方法も可能とする。

・打撃法によるヤング係数の測定方法については以下とする。

①重量計により重さを測定。

②FTTアナライザー又はWaveSpectraを用いてハンマーで叩いたときに発生する固定周波音を解析する。

③材の長さと両端の周長又は辺長を測定する。

④①～③の工程で算出した数値を、打撃試験の計算式にあてはめてヤング係数を算出する。

⑤測定されたヤング係数の確認として、事前に試験材を試験センター等で機械曲げによるヤング係数を計測することが望まれる。試験材の計測値と比較し低減率が必要であれば、低減を行う。

（３）含水率

・含水率の計測は原則全数検査とする。

・ヤング計測器で自動計測できる場合は、含水率としてその数値を使用することができるものとする。

・含水率計については、（財）日本住宅・木材技術センターによる認定を受けた高周波式水分計を用いて測定すること。ただし、木材の密度や樹種により補正が必要である。

・含水率計を用いた測定は、材の異なる２面についての両小口から300㎜以上離れた箇所及び中央部分の計６か所とする。計測した６か所の平均を材の含水率とする。

6.木材の納入場所

・＊＊＊工事現場

7.納付期限

・平成＊＊年＊＊月＊＊日

・「＊＊＊工事」工程にあわせ、工事請負業者と協議の上、平成＊＊年＊＊月＊＊日以降から納入するものとする。

8.検査

（１）自主検査

自主検査は、下記に定める検査項目及び数量を検査し、検査調書を作成し監理職員へ提出すること。

①柱材

・検査項目は目視検査（＊＊）及び含水率検査を全数行い、自主検査記録表（任意書式）を作成し、記録として残し、同じものを監理者へ提出する。

②横架材

・検査項目は目視検査（＊＊）及び含水率、ヤング係数検査を全数行い、自主検査記録表（任意書式）を作成し、記録として残し、同じものを監理者へ提出する。

③産地証明

・指定産地の証明を、2.木材の定義による確認できる書面を監理者へ提出する。

（２）立会検査

・検収検査は、製材場所又は製材品保管場所で行う。

・検査は「＊＊＊工事」の市監督職員または、同工事監理業務受託者か、同工事請負業者、または代理人の立ち合いで行う。

・検査は、目視、検尺、含水率、ヤング係数について行う。

・確認数量は全体数量の５～３０％程度（出荷材の量による）抜き取りとする。その他については検査調書にて確認する。

・検査において不合格となった材料については、受託者は速やかに代替の材料を手配し再度検査を受けること。

・製材場所での抜き取り検査に合格したロットの材であっても、その後の現場施工時に指定した品質に満たないことが判明した材料については不合格品として、受託者は速やかに代替の材料を手配し再度検査を受けること。

・検査に必要な費用は、受託者が負担すること。

（３）受入検査

・納品先で、施工者の受入検査を行う。

・木材等の加工工場における品質管理が適切に行われたことを示す記録を施工者へ提出する。

9.瑕疵担保

・この契約により納入された材料に起因して生じた建物の瑕疵については、同工事請負業者と連帯保証するものとし、工事施工業者と協議のうえ補修に必要な木材を工事請負業者に無償で支給することとする。

・立会検査を合格した製材が、その後現場施工時に指定した品質に満たないことが判明した製材品は、工事請負業者と協議のうえ代替の製材品を手配し再検査を受けた後、代替の合格材を工事請負業者に無償で支給すること。尚、加工等納入材料に手を加えられた後に瑕疵を発見した場合は、工事請負業者と連携して保障するものとし、工事請負業者と協議の上、適切な処理を行うこと。

10.その他

・支払いについては＊＊＊

・本仕様書記載事項以外については、「（発注者）の契約に関する規則」などによる。